| Laboratorium Teorii Automatów |  |
| --- | --- |
| Synteza układu sekwencyjnego zbudowanego na przerzutnikach |  |
| Grupa 4b (wtorek 17.15) | Sonia Wittek, Katarzyna Wątorska, Bartłomiej Mróz |

# Wstęp teoretyczny

Laboratorium miało na celu zapoznanie się z rodzajami przerzutników oraz stworzenie układu sekwencyjnego zbudowanego na przerzutnikach na podstawie zadanych tabeli przejść, wyjść i kodowania dla układu.

Układ sekwencyjny - rodzaj układu cyfrowego charakteryzujący się tym, że stan wyjść zależy od stanu wejść układu oraz od poprzedniego stanu, zwanego stanem wewnętrznym, pamiętanego w zespole rejestrów (pamięci). Może być synchroniczny (taktowany sygnałem CLK – wejściem zegarowym) lub asynchroniczny.

# Przebieg laboratorium

Polecenie: Zaprojektować układ sekwencyjny odpowiadający automatowi zadanego podaną tabelką wejść i wyjść układu, przy założeniu, że układ realizujemy na przerzutnikach: T, D, RS i JK. Połączyć układ na przerzutnikach JK i sprawdzić poprawność działania układu z tabelkami wejść i wyjść.

Tabela przejść (Q’)

| Stan Q \ X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| P | Q | R |
| Q | P | P |
| R | R | Q |

Tabela wyjść (Y)

| Stan Q \ X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| P | 0 | 0 |
| Q | 1 | 1 |
| R | 1 | 0 |

Tabela kodowania

|  | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- |
| P | 0 | 0 |
| Q | 0 | 1 |
| R | 1 | 1 |
| S | - | - |

Tablica projektowa układu sekwencyjnego

| L.p. | X | Q1 | Q2 | Q1’ | Q2’ | K1 | J1 | K2 | J2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Tabele Karnaugha dla każdego wyjścia każdego przerzutnika

K1								J1

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | - | - |
| 01 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 10 | - | - |

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 |
| 10 | - | - |

K1=Q1							J1=Q2X

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | - | - |
| 10 | - | - |

K2								J2

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | - | - |
| 01 | - | - |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | - | - |

K2=X							J2=Q2

T1								T2

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | - | - |

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 10 | - | - |

T1=Q1Q2X+Q1X					T2=Q1

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | - | - |

D1								D2

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 10 | - | - |

D1=Q2X+Q1X					D2=Q1Q2+Q1

Tabela Karnaugha dla wyjścia układu:

| Q1Q2\X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 |
| 10 | - | - |

Y=Q1Q2+Q1X

Ponieważ na zajęciach były dla nas dostępne jedynie bramki NAND i EXOR to trzeba było przekształcić otrzymane równania,  na takie w których występują tylko takie bramki.

Y=Q1Q2+Q1X=Q1Q2+Q1X=Q1Q2∙Q1X

Dla przejrzystości załączono schematy układów zamodelowane w Simulinku.

## Projektowanie układu na przerzutnikach JK

K1=Q1,  J1=Q2X

K2=X, J2=Q2

## Projektowanie układu na przerzutnikach T

T1=Q1Q2X+Q1X= Q1Q2X+Q1X=Q1Q2X∙Q1X

T2=Q1

## Projektowanie układu na przerzutnikach D

D1=Q2X+Q1X=Q2X+Q1X=Q2X∙Q1X

D2=Q1Q2+Q1=Q1Q2+Q1=Q1Q2∙Q1

# Podsumowanie

Na zajęciach mieliśmy możliwość zapoznania się z działaniem przerzutników oraz zbudowania układu sekwencyjnego na różnych rodzajach przerzutników. Na podstawie tabeli przejść i wyjść wyprowadziliśmy funkcje realizowane przez poszczególne przerzutniki oraz cały układ. Na początku otrzymywane przez nas wyniki różniły się od tych oczekiwanych, określonych na podstawie tabel. Błąd znaleźliśmy w źle zapisanej funkcji, przez co niepoprawnie podłączaliśmy elementy. Dzięki temu nabraliśmy doświadczenia w analizowaniu układu oraz detekcji pomyłek.