| Laboratorium Teorii Automatów |  |
| --- | --- |
| Hazardy |  |
| Grupa 4b (wtorek 17.15) | Sonia Wittek, Katarzyna Wątorska, Bartłomiej Mróz |

# Wstęp teoretyczny

Ćwiczenie polegało na zaprojektowaniu i przetestowaniu układu asynchronicznego jakim jest automat obsługujący przejazd kolejowy.

Założenia zadania:

1. Pociąg może wjeżdżać na przejazd z dwóch kierunków

2. Czujniki wykrywające obecność pociągu umieszczono w punktach: A, B i C (patrz rysunek)

3. Światła sygnalizacyjne Y mają się zapalić (stan logiczny 1) gdy: (pociąg przesłania A lub C i jedzie w kierunku B) lub (przesłonił A lub C i jedzie w kierunku B) lub (przesłania B).

4. Pociąg nie może manewrować pomiędzy czujnikami A i C (zawracać).

# Przebieg laboratorium

Na samym początku stworzyliśmy tabelę programu dla wejść A, B i C.

| Q\ABC | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 100 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2 | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | 1 |
| 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 4 | 5 | - | 10 | 4 | 9 | - | - | 1 |
| 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 9 | - | - | - | 4 | 9 | 11 | 8 | 1 |
| 10 | - | 6 | 10 | 4 | - | - | - | 1 |
| 11 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | 1 |

Ponieważ układ jest symetryczny, zastąpiliśmy sytuacje, gdy pociąg nadjeżdża z lewej lub prawej na jedną – tworząc wejście D=A∨C.

| Q\DB | 00 | 01 | 11 | 10 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2 | 3 | - | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | - | - | 1 |
| 4 | 5 | 4 | 7 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | - | 6 | 0 |
| 6 | 1 | - | - | 6 | 0 |
| 7 | - | 4 | 7 | 6 | 1 |

Znajdując stany równoważne (2,3), (4,5) i (6,7) stworzyliśmy na podstawie tej tabeli automat Mealy’ego. Tabela minimalna:

| Q\DB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 0 | -,- | -,- | 2 3, 1 |
| 2 3 | 2 3, 1 | 4 5,1 | 6 7, 1 | 2 3, 1 |
| 4 5 | 4 5, 0 | 4 5, 1 | 6 7, 1 | 6 7, 0 |
| 6 7 | 1, 0 | 4 5, 1 | 6 7, 1 | 6 7, 0 |

Stany zakodowano w następujący sposób:

- 1 – 00

- 2 3 – 01

- 4 5 – 11

- 6 7 – 10

Po wrysowaniu pokryć dla jedynek, otrzymano funkcję: q1'=B+q1q2+Dq1

q2'=BD+Dq1B+Dq2

Y=B+q1q2+Dq1

Wykorzystując prawa de Morgana oraz podwójną negację powyższe funkcje logiczne przekształcono do równoważnych postaci możliwych do zrealizowania na bramkach NAND.

q1'=B+q1q2+Dq1=B∙q1q2∙q1D

q2'=BD+Dq1B+Dq2=BD∙q1DB∙Dq2

Y=B+q1q2+Dq1=B∙q1D∙q1q2

W programie Simulink narysowano schematy dla poszczególnych funkcji.

Końcowy układ:

# Podsumowanie

Po wykonaniu tego laboratorium nauczyliśmy się, w jaki sposób wyglądają układy używane na co dzień i w jaki sposób można je projektować. Dowiedzieliśmy się jak wykonać prosty układ wyłącznie za pomocą bramek NAND oraz poznaliśmy działanie rzeczywistych bramek logicznych.